# DAH 2026 — 방산 도메인 지식 정리 (UAV/UGV 사이버보안)

목적: 팀의 방산 도메인 이해 보강. 대회(UAV/UGV · 위성망 모사 · AI 공방)에 꼭 필요한 것만 선별 정리. 관련 문서: DAH2026_전략문서.md, 시나리오_아이디에이션.md, CAGE_Challenge_리서치.md 읽는 법: §1~3은 "무엇인가"(시스템 이해), §4~6은 "어디가 뚫리나"(공격면), §7~9는 "어떻게 다루나"(표준·특수성·용어).

## 1. UAV / UGV 개념

- UAV (Unmanned Aerial Vehicle, 무인항공기): 흔히 드론. 임무 = 정찰·감시(ISR), 통신중계, 타격, 자폭(loitering munition) 등.

- UGV (Unmanned Ground Vehicle, 무인지상차량): 정찰, 물자수송, 폭발물처리(EOD), 전투 지원 등.

- 핵심 관점: 무인체계는 단일 기체가 아니라 [플랫폼 + 지상통제(GCS) + 통신링크(C2) + 페이로드] 로 이루어진 system of systems. → 공격면도 이 4축에 분산된다.

- 군용 UAV 분류 (미 DoD Group):

| Group | 무게(MGTW) | 운용고도 | 속도 | 예 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <9kg (<20lb) | <1,200ft AGL | <100kt | 소형 정찰 드론 |
| 2 | 9~25kg | <3,500ft AGL | <250kt | 중소형 |
| 3 | <600kg | <18,000ft MSL | <250kt | 전술 UAV |
| 4 | >600kg | <18,000ft MSL | 제한없음 | MALE급(중고도 장기체공) |
| 5 | >600kg | >18,000ft MSL | 제한없음 | HALE급(예: 글로벌호크) |

무게·고도·속도 셋 중 하나라도 상위면 상위 그룹. G4/G5 핵심 구분자=18,000ft MSL. (CRS IF12797 — 출처_근거 §D-3)

## 2. UAV 시스템 구성 (공격면 이해의 핵심)

| 구성요소 | 설명 | 대표 |
| --- | --- | --- |
| 비행제어컴퓨터(FCU) | 자세·비행 제어 하드웨어 | Pixhawk |
| 오토파일럿 SW | 비행제어 펌웨어/스택 | PX4, ArduPilot (오픈소스, 광범위 사용) |
| 지상통제장비(GCS) | 임무계획·조종·모니터링 | QGroundControl, Mission Planner |
| 통신링크(C2/Datalink) | 기체↔GCS 데이터 | RF(텔레메트리), 셀룰러, SATCOM(위성) |
| 통신 프로토콜 | 명령/텔레메트리 메시징 | MAVLink |
| 항법센서 | 위치·자세 | GNSS(GPS), IMU(자이로/가속도), 기압계, 지자기, (고급)RTK |
| 페이로드 | 임무 장비 | EO/IR 카메라, SAR, 무장 |
| 컴패니언 컴퓨터 | AI·영상처리·자율 | Jetson, RPi + ROS/ROS2 |
| 임베디드 기반 | 실시간 운영체제·펌웨어 | RTOS(PX4는 NuttX), 부트로더, OTA |

🔑 우리 팀 임베디드 강점이 꽂히는 지점: FCU·오토파일럿·RTOS·펌웨어·센서 = 임베디드 영역. 여기서 공격면/방어를 현실적으로 설계할 수 있다는 게 차별점.

## 3. UGV 시스템 구성

- 기본 골격은 UAV와 유사(제어컴퓨터·통신·센서·자율SW)하나 지상 주행에 특화:

  - 구동/조향 액추에이터, LiDAR·카메라·초음파·레이더 센서, SLAM/자율주행 스택, ROS2 중심.

  - 통신: RF/메시 네트워크/셀룰러 + 원격조종(teleoperation).

- 특징: 센서 의존도가 매우 높음 → 센서 스푸핑(LiDAR/카메라 기만) 위협이 UAV보다 큼. 저속이지만 물리 충돌·탈취 리스크.

## 4. 통신 구조 & 프로토콜 (대회 "위성망 모사" 환경 직결)

### 4.1 MAVLink (가장 중요)

- UAV 표준 경량 메시징 프로토콜(PX4·ArduPilot·QGC 공용). HEARTBEAT, COMMAND_LONG, MISSION_ITEM 등.

- 보안 약점: MAVLink 1.0은 인증·암호화 없음(평문) → 명령 위조·주입·스니핑·재전송에 취약. MAVLink 2.0은 메시지 서명(SHA-256 기반 48비트 — 표준 HMAC 아닌 secret-prefix MAC; 인증·무결성만 제공, 암호화(기밀성) 없음 → 페이로드는 여전히 평문)을 지원하나 기본 OFF·키분배 부재로 실배치 미적용 다수. (출처_근거 §D-3)

- → ① 공격(명령 주입)과 ② 방어(무결성/인증) 모두의 핵심 무대.

### 4.2 위성망 (SATCOM) — 대회 환경의 정체성

- 위성 경유 C2 링크. 특성: 높은 지연(latency)·간헐적 단절·대역폭 제한·광역 도달.

- 보안 위협: 링크 암호화 여부, 재밍, 스푸핑, 재전송(replay), MITM.

- 🔑 대회가 "위성망 모사" → 지연·단절을 악용하는 공격(예: 단절 구간에 자율 악성행동)과 단절에 강인한 방어(자율 페일세이프)가 차별 포인트.

### 4.3 RF 일반 & ROS2

- RF: 재밍(jamming, DoS), 미코닝(meaconing, 재방송 기만), 프로토콜 익스플로잇.

- ROS / ROS2 + DDS: ROS1은 기본 보안 전무. ROS2는 DDS 미들웨어 + SROS2(보안 확장). 미적용 시 DDS 디스커버리 악용·토픽 인젝션 위협.

## 5. 항법(Navigation) & GPS/GNSS 보안

- GNSS 종류: GPS(미)·GLONASS(러)·Galileo(EU)·BeiDou(중). 민간 신호는 비암호화 → 스푸핑/재밍 취약. 군용 M-code/P(Y) 는 암호화.

- 재밍 vs 스푸핑:

  - 재밍(Jamming): 신호 교란으로 측위 불능(DoS).

  - 스푸핑(Spoofing): 가짜 GNSS 신호로 위치·시간을 기만 → 경로 이탈·지오펜스 우회·탈취(hijack). 더 은밀하고 위험.

- INS/IMU: 관성항법. GNSS 두절 시 추측항법(dead reckoning). 보통 센서 퓨전(칼만필터) 으로 GNSS+INS 결합.

- 방어 기법: RAIM(수신기 자율 무결성 감시), 다중 GNSS 교차검증, INS-GNSS 일관성 체크, 안테나 어레이(신호 도래각 분석), 신호 품질/파워 모니터링.

## 6. 방산 사이버보안 위협 Landscape (공격면 종합)

| 계층 | 공격면 | 대표 위협 |
| --- | --- | --- |
| 공급망 | 펌웨어·부품 | 하드웨어/펌웨어 트로이목마, 악성 OTA |
| 통신링크 | MAVLink·RF·SATCOM | 명령 주입·위조, 재밍, MITM, 재전송 |
| 항법 | GNSS | GPS 스푸핑/재밍 |
| 센서 | LiDAR·카메라·IMU | 센서 스푸핑/기만 |
| SW/펌웨어 | 오토파일럿·부트로더 | 취약점 익스플로잇, OTA 변조 |
| GCS | 지상국 PC | 일반 IT 침투(피싱·취약점) → C2 장악 |
| 컴패니언/ROS2 | 미들웨어 | DDS 인젝션, 노드 탈취 |
| AI/ML | 인식·자율 모델 | 적대적 예제(adversarial), 모델 포이즈닝 |

STRIDE로 보면: Spoofing(GPS/MAVLink), Tampering(펌웨어/명령), Repudiation, Info-leak(스니핑), DoS(재밍), Elevation(권한상승).

## 7. 관련 표준·프레임워크 (보고서 인용용)

- MITRE ATT&CK (Enterprise): 사이버 공격 TTP 분류 체계. → ① 공격 시나리오를 단계별 기법 ID로 매핑(예: T1190 외부 노출 서비스 익스플로잇, T1210 원격 서비스 익스플로잇, T1565 데이터 조작, T1498/T1499 DoS, T1489 서비스 중단). 전문성 점수↑.

- MITRE ATT&CK for ICS: 산업제어/사이버물리(CPS)용. UAV/UGV 같은 CPS에 부분 적용. ⚠️ GPS/센서 신호 스푸핑은 enterprise/ICS ATT&CK에 깔끔히 매핑 안 됨 — 구 T0856(Spoof Reporting Message)은 T1692.002로 재편됐고 이는 텔레메트리 보고메시지 위조이지 GPS 신호가 아님. 효과 최근접=T0832 Manipulation of View. (출처_근거 §D-3)

- STRIDE: 위협 도출 프레임워크(체계적으로 빠짐없이).

- (참고만) 항공 사이버보안 DO-326A/ED-202A, 국방 RMF 등 — 대회 보고서엔 언급 수준이면 충분.

## 8. 방산 도메인의 특수성 (→ 설계 철학에 직접 반영)

- 안전성·가용성 최우선: 무기체계는 임의로 다운되면 안 됨 → 대회 ×가용성 채점과 직결. 방어가 과해서 기능을 죽이면 실패.

- 실시간성(real-time): 비행제어 루프는 ms 단위, 임베디드 RTOS. → AI 에이전트도 저지연·경량이어야.

- 자원 제약: 임베디드 CPU/메모리/전력 제한 → 경량 탐지·휴리스틱이 현실적(무거운 딥모델 한계).

- 공급망 신뢰: 부품·펌웨어 출처 검증 필수(공급망 공격이 실질 위협).

- 물리-사이버 융합(CPS): 사이버 공격이 물리적 결과(추락·충돌·임무 실패)로 직결.

- 적대적 운용환경: 통신 단절·지연·전자전(EW) 상존 → 자율성·강인성 요구.

🔑 이 6가지가 그대로 우리 설계 원칙: "가용성 보존 + 경량/실시간 + 자율 강인성". CAGE의 가용성 중심 보상과도 일치.

## 9. 핵심 용어집 (Glossary)

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| MAVLink | UAV 표준 통신 프로토콜(명령/텔레메트리) |
| GCS | Ground Control Station, 지상통제장비 |
| FCU | Flight Control Unit, 비행제어컴퓨터 |
| PX4 / ArduPilot | 대표 오픈소스 오토파일럿 SW |
| GNSS / GPS | 위성항법시스템 / 그 대표 |
| INS / IMU | 관성항법 / 관성측정장치 |
| RTK | 정밀 GPS 보정(cm급) |
| SATCOM | 위성통신 |
| ROS2 / DDS | 로봇 미들웨어 / 그 통신 표준 |
| SROS2 | ROS2 보안 확장 |
| RAIM | 수신기 자율 무결성 감시(GNSS 이상탐지) |
| EW | Electronic Warfare, 전자전 |
| C2 | Command & Control, 지휘통제(링크) |
| CPS | Cyber-Physical System, 사이버물리시스템 |
| MANET | 이동 애드혹 네트워크(군집 통신) |
| OTA | Over-The-Air, 무선 펌웨어 업데이트 |
| ISR | 정보·감시·정찰 |
| Loitering Munition | 자폭 드론(배회폭탄) |

본 문서는 시나리오 설계의 토대. 새 지식 확보 시 갱신.