# DAH 2026 — 시나리오 아이디에이션 (공격 · 방어 · AI 에이전트 아키텍처)

목적: 예선 보고서 ①공격(30) ②방어(25) ③AI에이전트(25)의 아이디어 풀. 각 아이디어는 [근거 → 메커니즘 → 논리적 전개 → AI 에이전트 적용 → 가용성 고려] 구조로 기술. 토대: 방산도메인_지식.md · 벤치마크: CAGE_Challenge_리서치.md · 전략: DAH2026_전략문서.md 📚 출처·근거: 출처_근거.md — A1–A17·B1–B18 각 항목의 1차 출처(논문·CVE·실사건) + 보고서용 📌1줄 근거. 상태: 아이디어 후보 모음(브레인스토밍). 보고서엔 이 중 엄선해 정제. 검증 진행: ③ AI 아키텍처 ✅검증·반영(→ PART C 말미 "검증 반영", 상세 AI아키텍처_검증.md) · ①공격/②방어/공급망 ⏳외부 리서치 세션한도로 중단(리셋 06:30 후 재실행 예정, 현재는 전문가 1차 검증).

## 📌 작업 범위 (2026-06 확정)

- 문서 작업만 (코드/레포 기여 ✗). 팀 레포 Burugi/DAH-2026(CybORG CC3 기반 공방 lab)와 본 아이디어가 겹치는 건 둘 다 CAGE Challenge를 참고했기 때문(자연스러운 수렴).

- 목표: 아이디에이션 → 최종 아이디에이션 → 보고서 형식 작성. 이 보고서는 제출본이 아님 → 다양성 + 합리적 근거가 최우선(좁히지 말 것).

- 실현 태그는 필터가 아니라 참고: [sim✅] = 팀 CC3 lab에서 실현 가능 / [개념] = 보고서 위협분석용(구현 불요). 다양성을 위해 개념 아이디어도 전부 유지.

## ⛳ 관통 원칙 (모든 시나리오에 공통 적용)

- AI 에이전트 자율성: 사람이 키보드를 치는 게 아니라 AI가 정찰→판단→행동을 자율 전개(대회 본질).

- 가용성 인식(Availability-aware): 점수=(공격+방어)×가용성. → 공격은 목표 달성하되 시스템을 죽이지 않는 정밀/스텔스, 방어는 위협 차단하되 서비스 유지. (CAGE CC4의 "green 영향 중심 보상"과 동일 철학)

- 방산 도메인 현실성: UAV/UGV 실제 구조(MAVLink·GNSS·SATCOM·ROS2·펌웨어)에 근거 → 임베디드 강점 부각.

- 위성망 특성 활용: 지연·간헐적 단절을 공격은 악용, 방어는 강인하게 견딤.

- 검증된 틀 + 우리 혁신: CAGE/CybORG의 공방 정식화·우승 패턴 위에 LLM 추론·가용성 보상·sim-to-real을 얹는다.

# PART A. 공격 시나리오 (① 30pt — 창의성 + 기술적 완성도)

## A0. 공격 설계 원칙

- 단계적 킬체인(MITRE ATT&CK 매핑) + AI 에이전트의 적응적 실행(상황 따라 경로 선택·회피).

- 점수 극대화 = 공격 성공 + 가용성 유지(완전 파괴는 가용성 곱셈으로 자해) → 스텔스·지속(persistence) 지향.

## A1. ★공급망 펌웨어 트로이목마 → 군집 웜 확산 (대표 시나리오)

- 근거: UAV는 공급망(부품·펌웨어·OTA) 신뢰가 핵심인데 검증이 취약. CAGE CC3가 바로 이 위협 모델(드론 군집 + 펌웨어/하드웨어 트로이목마 + 웜)로 검증됨 → 방산 현실성 + 벤치마크 권위 동시 확보.

- 메커니즘: 펌웨어/부트로더에 휴면 악성코드 삽입 → 트리거(시간/명령/위치) 시 활성화 → MANET을 통해 인접 드론으로 웜 확산 → 정보 탈취 또는 허위 텔레메트리 주입.

- 논리적 전개(ATT&CK): Supply Chain Compromise(T1195) → Firmware 지속(T1542) → 횡적 이동(군집 전파) → 데이터 조작(T1565) / 정보수집.

- AI 공격 에이전트 적용: 에이전트가 확산 타이밍·대상 드론을 자율 선택(탐지 회피 위해 점진 확산), 단절 구간을 노려 활성화.

- 가용성 고려: 즉시 추락시키지 않고 은밀 잠복 + 선택적 정보 유출 → 가용성 점수 유지하며 공격 점수 획득. (가장 "교과서적" 고득점형)

## A2. GCS 침투 → MAVLink 명령 주입 → 기체 탈취

- 근거: GCS(지상국)는 보통 일반 IT(PC/네트워크)라 침투가 상대적으로 쉽고, 장악 시 합법 채널로 명령을 내릴 수 있어 탐지가 어렵다. MAVLink 1.0 평문 취약성과 결합.

- 메커니즘: GCS PC 침투(피싱/취약점) → MAVLink 세션 장악 → COMMAND_LONG 위조로 항로 변경/무장/RTL 강제 → 기체 탈취 또는 임무 무력화.

- 전개(ATT&CK): Initial Access(T1190/피싱) → GCS 제어 → 명령 주입/위조(T1565) → Impact(T1489 임무 거부).

- AI 적용: 에이전트가 정상 운용 패턴을 학습해 그 틈에 위조 명령을 섞어 IDS 회피(behavior blending).

- 가용성: 미세 항로 변경 등 저강도 지속 조작으로 SLA 유지하며 임무 효과만 훼손.

## A3. GPS 스푸핑 → 항법 기만 → 경로 이탈 / 지오펜스 우회

- 근거: 민간 GNSS는 비암호화 → 스푸핑 고전적·강력. 물리적 납치(경로 유도)까지 가능해 방산 위협의 대표.

- 메커니즘: 가짜 GNSS 신호로 위치/시간 기만 → 기체가 잘못된 위치로 비행 → 지오펜스 우회·유도 착륙·경로 이탈.

- 전개: 신호 정찰 → 점진 오프셋 스푸핑(급격하면 INS 불일치로 탐지) → 목표 좌표로 유도.

- AI 적용: 에이전트가 INS 교차검증을 회피하도록 오프셋 증가율을 동적 조절(탐지 임계 밑으로).

- 가용성: 기체는 계속 비행(가용성 유지) → 임무 위치/효과만 왜곡 → 공격 점수 + 가용성 동시 확보.

## A4. 위성링크(SATCOM) 공격 — 지연/단절 악용 + C2 MITM·재전송

- 근거: 대회 환경이 위성망 모사 → 이 시나리오가 가장 "대회 맞춤". 위성 링크의 고지연·간헐 단절은 고유 공격면.

- 메커니즘: C2 위성링크에 MITM/재전송(replay) → 과거 유효 명령 재생, 또는 단절 구간에 명령 위조 삽입. 링크 미암호화/약한 인증 가정.

- 전개: 링크 트래픽 정찰 → 재전송 가능 메시지 수집 → 단절·핸드오버 타이밍에 주입.

- AI 적용: 에이전트가 단절 패턴을 예측해 "관제 사각" 구간에 자율 행동(사람 개입 어려운 시점 공략).

- 가용성: 링크 자체는 살려두고 명령 무결성만 훼손 → 가용성 곱셈 방어.

## A5. 컴패니언 컴퓨터 / ROS2(DDS) 미들웨어 익스플로잇

- 근거: AI·영상처리용 컴패니언(Jetson 등)은 ROS2/DDS 사용. SROS2 미적용 시 토픽 인젝션·노드 탈취 용이. UGV/고급 UAV에 직접 해당.

- 메커니즘: DDS 디스커버리 악용 → 악성 노드 합류 → 센서/명령 토픽에 위조 데이터 주입 → 자율 판단 왜곡(페이로드·항법).

- 전개(ATT&CK): 원격 서비스 익스플로잇(T1210) → 토픽 인젝션(데이터 조작 T1565) → 자율 스택 오작동.

- AI 적용: 에이전트가 어떤 토픽을 노릴지(최대 효과/최소 노출) 자율 선택.

- 가용성: 핵심 제어 토픽이 아닌 인지/판단 토픽을 미세 왜곡 → 시스템 동작 유지하며 임무 품질 저하.

## A6. 센서 스푸핑 (UGV LiDAR/카메라/IMU)

- 근거: UGV는 센서 의존도 극대 → 센서 기만이 치명적. 적대적 예제(카메라) + LiDAR 스푸핑.

- 메커니즘: 가짜 장애물/유령 물체 주입(LiDAR), 표지판/객체 오인식(카메라 adversarial), IMU 진동 주입.

- 전개: 센서 입력 조작 → SLAM/인식 오류 → 정지·우회·충돌 유도.

- AI 적용: 에이전트가 환경에 맞춰 가장 효과적인 스푸핑 패턴 생성(상황 적응).

- 가용성: 차량 정지(가용성↓) vs 미세 경로 왜곡(가용성 유지) 중 점수 최적점을 에이전트가 선택.

### 📋 A. 공격 시나리오 요약표

| # | 시나리오 | 주 표적 | ATT&CK 핵심 | 실현 | 위성망 | 추천도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 공급망 트로이목마→군집 웜 | 펌웨어/군집 | T1195,T1542,T1565 | [sim✅] | △ | ★★★ |
| A2 | GCS침투→MAVLink 주입 | GCS/C2 | T1190,T1565,T1489 | [개념] | ○ | ★★★ |
| A3 | GPS 스푸핑 | 항법 | 신호계층¹(cf. ICS T0832) | [sim✅] | △ | ★★☆ |
| A4 | SATCOM MITM/재전송 | 위성링크 | T1557,T1565 | [개념] | ◎ | ★★★ |
| A5 | ROS2/DDS 익스플로잇 | 컴패니언 | T1210,T1565 | [개념] | ○ | ★★☆ |
| A6 | 센서 스푸핑(UGV) | 센서 | 신호계층¹ | [개념] | △ | ★★☆ |

주¹: GPS·센서 등 신호계층 공격은 enterprise/ICS ATT&CK에 깔끔히 매핑되지 않음. 구 ICS T0856은 T1692.002로 재편(=텔레메트리 보고메시지 위조이지 GPS 신호 아님 → 등치 금지). 효과 최근접=T0832 Manipulation of View. (검증: 출처_근거.md §D-3)

보고서 권장 조합: A1(대표·벤치마크 [sim✅]) + A2(현실적·탐지회피 [개념]) + A4(위성망 맞춤이나 [개념]·팀 sim out-of-scope) 를 메인 킬체인으로, 나머지는 변형/확장. 실제 sim 실험은 A1·A3·A7(웜/GPS/재밍) 중심.

## A+ 확장 공격 아이디어 (다양성 강화)

제출본이 아니므로 sim 구현 여부와 무관하게 폭넓게 수록.

- A7. RF 재밍 / 미코닝(meaconing) [sim✅ jam] — 근거: 전자전(EW)에서 가장 흔한 실전 위협. 메커니즘: 광대역·반응형 재밍으로 통신 두절(DoS), 미코닝=정상 신호 재방송 기만. 위성망 단절과 결합.

- A8. C2 링크 탈취 / 디오쓰(deauth) [개념] — 근거: 상용 드론 무선 탈취 공개 데모 다수. 메커니즘: 텔레메트리 무선 디오쓰 → 세션 가로채기 → 조종권 탈취.

- A9. OTA 펌웨어 업데이트 악용 [개념, A1 변형] — 근거: 공급망 공격의 운영단계 연장. 메커니즘: 위조 펌웨어 푸시·다운그레이드(롤백)로 취약 버전 강제.

- A10. 스웜 특화 — Sybil·비잔틴 교란 [개념, MANET] — 근거: 군집 합의·라우팅의 구조적 취약. 메커니즘: 가짜 ID 다수 생성 → 합의 왜곡·블랙홀/웜홀 라우팅 → 군집 분열.

- A11. 방어 AI 자체 공격 (Adversarial ML) [개념, 차별적] — 근거: 우리가 AI 방어를 쓰면 그 AI가 표적(메타 위협). 메커니즘: 탐지 회피(evasion)·모델 포이즈닝·적대적 텔레메트리로 오탐 유발. → ②의 한계를 스스로 짚는 고급 논점.

- A12. 임베디드 사이드채널 [개념] — 근거: 물리 접근 가능한 무인체계의 임베디드 특성. 메커니즘: 전력분석·타이밍으로 키/로직 추출, 글리치 공격.

- A13. PNT/시간동기 공격 [개념, 위성망 특화] — 근거: 위성망·항법은 GPS 시간동기 의존. 메커니즘: 시간 스푸핑으로 타임스탬프·로그·재전송 방어 교란.

- A14. 다영역 협조 공격 [sim 일부✅] — 근거: 실전 공격은 동시다발. 메커니즘: 재밍(은폐)+웜(침투)+GPS(유도)를 시간 조율 → 단일 방어로 못 막게.

- A15. 내부자 위협(Insider) [개념] — 근거: 운용자·정비 인력의 합법 접근 악용(탐지 최난). 메커니즘: 정상 권한으로 펌웨어·미션 설정 변조·정보 유출.

- A16. ISR 임무데이터 탈취(Exfiltration) [개념] — 근거: 무인체계의 핵심 가치 = 수집 정보. 메커니즘: 페이로드 영상/표적 데이터를 저속 채널·스테가노그래피로 은밀 유출.

- A17. 스웜 지휘체계 탈취(C2 takeover) [개념, A10 상위] — 근거: 군집 조정/리더 노드 장악 시 편대 전체 통제. 메커니즘: 리더 선출·조정 노드 침해 → 편대 재지정·임무 변경·자폭 유도.

# PART B. 방어 시나리오 (② 25pt — 견고성 + 실현 가능성)

## B0. 방어 설계 원칙

- 계층 방어(Defense-in-Depth): 탐지 + 대응 + 복원을 여러 층에.

- 가용성 보존형 대응: 차단보다 격리·점진 대응·페일세이프 우선(과잉 차단 = 자해).

- 공격 시나리오 A와 1:1 매핑으로 "막을 수 있음"을 입증(견고성).

## B1. 텔레메트리 / 행위 이상탐지 (시계열 ML) ← A2,A3,A4

- 근거: 위조 명령·스푸핑은 정상 패턴에서 미세 이탈을 남김. 임베디드에서 수집되는 텔레메트리(자세·고도·전류·링크품질)는 시계열 이상탐지의 좋은 입력.

- 메커니즘: 경량 시계열 모델(예: LSTM-AE, Isolation Forest) + 규칙으로 이상 점수화 → 임계 초과 시 경보.

- 가용성 영향: 탐지는 비파괴적 → 가용성 무손실. 오탐 억제가 관건(green 노이즈 모델로 보정).

## B2. GPS 스푸핑 탐지 (센서 퓨전 교차검증 + RAIM) ← A3

- 근거: §5 도메인 — INS와 GNSS의 물리적 일관성을 깨면 스푸핑 탐지 가능. RAIM·다중 GNSS·도래각.

- 메커니즘: INS 추정 위치 vs GNSS 위치 잔차 모니터링 + 신호 파워/도래각 이상 + RAIM. 불일치 시 INS 기반 추측항법으로 페일세이프.

- 가용성: GNSS 의심 시에도 INS로 비행 유지 → 가용성 보존하며 공격 무력화(핵심 우승 포인트).

## B3. MAVLink 무결성 / 인증 ← A2,A4

- 근거: 평문 MAVLink가 주입/재전송의 근본 원인 → 서명·시퀀스·논스로 차단.

- 메커니즘: MAVLink 2.0 메시지 서명 활성화, 메시지 카운터/타임스탬프로 재전송 거부, 명령 화이트리스트·레이트리밋, 비정상 명령 시퀀스 탐지.

- 가용성: 위조만 거부하고 정상 명령은 통과 → 가용성 영향 최소.

## B4. 네트워크 분할 + IDS + 존 트래픽 제어 ← A2,A5

- 근거: CAGE CC4의 BlockTrafficZone/AllowTrafficZone(존 단위 방화벽 제어)이 검증된 방어 행동. 횡적 이동·확산 차단.

- 메커니즘: GCS·컴패니언·FCU를 존으로 분할, IDS로 이상 플로우 탐지, 의심 존만 선택 차단(전면 차단 ✗).

- 가용성: 핵심 제어 경로는 유지하고 의심 경로만 차단 → 가용성 보존형.

## B5. ★Canaries & Whistles — 군집 감염 탐지·전파 ← A1

- 근거: CC3 우승작(휴리스틱이 PPO를 ~5배 앞섬). A1(군집 웜)에 대한 직접 대응책으로 강력하고 구현 단순.

- 메커니즘: 각 정상 드론이 주기적 ID 하트비트(Canary) 브로드캐스트 → 멈추면 감염 추정. 감염 ID를 군집 전체로 재전파(Whistle) → 이웃이 해당 노드 격리/불신.

- 가용성: 감염 의심 노드만 격리, 군집 임무는 지속 → 가용성 유지하며 확산 차단. 고득점·고현실성·저구현비용의 삼박자.

## B6. 기만(Deception) — 디코이 / 허니팟 ← A1,A2,A5

- 근거: CAGE CC2 우승 레시피 = PPO + 탐욕적 디코이. 공격자를 가짜로 유인해 조기 탐지 + 시간 소모.

- 메커니즘: 가짜 서비스/가짜 드론/허니 토픽 배치 → 공격자가 건드리면(정상 사용자는 안 건드림) 명백한 침해 신호.

- 가용성: 디코이는 실제 서비스와 분리 → 가용성 무손실 + 탐지력↑.

## B7. 가용성 보존형 자율 대응 (대응 정책의 핵심)

- 근거: ×가용성 채점의 직접 대응. CAGE의 Restore(복원)도 페널티(운영중단 비용)라는 교훈 → "끄고 재시작"은 최후수단.

- 메커니즘: 대응 단계화 — ①모니터링 강화 → ②격리/세분 차단 → ③페일세이프(INS항법·안전모드) → ④(최후)복원/재시작. 에이전트가 위협 심각도 vs 가용성 손실을 저울질해 최소침습 대응 선택.

- 가용성: 설계 자체가 가용성 최적화 → 본선 점수 직결.

### 📋 B. 방어 ↔ 공격 매핑표

| 방어 | 대응 공격 | 핵심 기법 | 벤치마크 | 실현 | 가용성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 이상탐지 | A2,A3,A4,A7 | 시계열 ML | — | [sim✅] | ◎ |
| B2 GPS탐지 | A3,A13 | INS교차검증·RAIM | 도메인 | [sim✅] | ◎ |
| B3 MAVLink무결성 | A2,A4,A8 | 2.0서명·재전송거부 | — | [개념] | ◎ |
| B4 망분할·존차단 | A2,A5,A11 | IDS+선택차단 | CC4 | [개념] | ○ |
| B5 Canary&Whistle | A1,A10 | 하트비트·전파 | CC3우승 | [개념] | ◎ |
| B6 기만/디코이 | A1,A2,A5 | 허니팟 | CC2우승 | [개념] | ◎ |
| B7 가용성보존대응 | 전체 | 단계적 최소침습 | CC교훈 | [sim✅] | ◎◎ |

견고성 어필 포인트: "우리 방어는 메인 공격 A1–A6에 1:1 대응, 확장 공격 A7–A14도 대응군 보유, 모두 가용성 보존" → ②의 견고성+실현가능성 동시 충족.

확장 매핑(A7–A14): A7 재밍→B1·B10·B12 / A8 C2탈취→B3·B11 / A9 OTA→B8 / A10 Sybil·비잔틴→B9·B11 / A11 방어AI공격→B14 / A12 사이드채널→B8(+물리보안) / A13 PNT·시간→B2·B3 / A14 다영역→B7·B5(통합).

## B+ 확장 방어 아이디어 (다양성 강화)

- B8. 시큐어부트 + 펌웨어 무결성 원격증명(attestation) [개념] — 근거: A1/A9 공급망의 정공법 대응. 메커니즘: 서명 검증 부트체인 + TPM/원격 증명으로 변조 탐지.

- B9. 침입감내 / 비잔틴 내성 군집 합의 [개념, B5 연계] — 근거: 일부 노드 감염돼도 임무 지속=가용성 보존(채점 직결). 메커니즘: BFT 합의·신뢰가중 라우팅으로 감염 노드 영향 격리.

- B10. 무빙타겟 방어(MTD) [개념] — 근거: 공격면을 동적 변경해 정찰·지속을 무력화. 메커니즘: 주소/포트/주파수 도약, 키 롤링.

- B11. 제로트러스트 · 마이크로세그멘테이션 [개념, B4 연계] — 근거: 웜 횡적 확산 차단. 메커니즘: 노드 간 상호 인증·최소권한, 세그먼트별 정책.

- B12. RF 핑거프린팅 [개념, B2 연계] — 근거: 송신기 하드웨어 물리특성으로 위장/스푸퍼 식별. 메커니즘: RF 지문 분류로 정상 송신원 검증.

- B13. 연합학습 기반 분산 이상탐지 [개념] — 근거: 스웜이 경험 공유하되 대역폭·프라이버시 보존. 메커니즘: federated anomaly 모델(노드 로컬 학습+집계).

- B14. 방어 AI의 적대적 견고성 [개념, A11 대응] — 근거: 방어 AI가 표적될 때 자기보호. 메커니즘: adversarial training·입력 검증·앙상블·불확실성 추정.

- B15. 디지털 트윈 / 물리모델 예측 탐지 [개념, B2 일반화] — 근거: 물리 일관성은 위조 난해. 메커니즘: 물리모델 예측 vs 텔레메트리 잔차로 스푸핑·이상 탐지.

- B16. 로깅·포렌식·사후 IR [개념] — 근거: 탐지 후 원인분석·복구·재발방지(가용성 회복 단계). 메커니즘: 변조방지(append-only) 로그, 타임라인 재구성, 대응 플레이북.

- B17. Fleet 키관리·PKI [개념, B3·B8 토대] — 근거: B3 서명·B8 attestation의 신뢰 뿌리(루트). 메커니즘: 기체별 키/인증서 발급·폐기(rotation), HSM/TPM 보관.

- B18. 자원고갈(DoS) 방어 [개념] — 근거: 임베디드 자원 제약 → 연산·대역폭 고갈 공격에 취약. 메커니즘: 레이트리밋·우선순위 큐·연산예산 가드(가용성 직접 보호).

# PART C. AI 에이전트 아키텍처 (③ 25pt — 구체성 + 혁신성) ★차별화 무기

## C0. 설계 철학

- 3-에이전트 정식화(검증된 틀): Blue(방어)/Red(공격)/Green(정상 임무 트래픽·운용=가용성 기준). ※ UAV/UGV엔 사람 "사용자"가 없으므로 CybORG의 green을 드론의 정상 통신·임무 수행으로 재정의(가용성 측정 기준).

- 하이브리드 코어(혁신+실현): 도메인 휴리스틱 + RL(PPO) + LLM 추론. CAGE 교훈 = 순수 딥RL/MARL보다 휴리스틱·하이브리드가 우월.

- 가용성 인식: 보상에 가용성을 1급 항으로.

## C1. 전체 아키텍처 (개념도)

┌────────────────────── AI 에이전트 (Blue/Red 공용 골격) ──────────────────────┐
            │                                                                              │
 [관측]     │   Perception          Reasoning            Decision Core           Action    │   [환경]
 텔레메트리 →│  (관측 정규화·    →   (LLM 에이전틱:   →   (Hybrid Policy:      →  행동 실행 │→ UAV/UGV
 네트워크   │   특징추출·상태      상황해석·계획·       휴리스틱 규칙          (MAVLink/    │   위성망 sim
 로그/알람  │   추정 POMDP)        도구선택)            + RL(PPO) + 안전가드)  존차단 등)   │
            │        │                  │                     │                           │
            │        └──────────────  Memory / World Model  ───┘   (과거 관측·공격 이력)   │
            └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           ▲                                              │
                           └──────── Green 모델(정상 트래픽·가용성 측정) ──┘

## C2. 정식화 (관측 · 행동 · 보상)

- 관측(Observation, POMDP): 텔레메트리(자세·고도·링크품질), 네트워크 플로우, 시스템/ROS2 로그, IDS 알람, GNSS/INS 잔차. → 정규화·비트벡터/특징벡터화(CybORG BlueTableWrapper 방식 참조).

- 행동(Action):

  - Blue: Monitor / Analyse / Isolate(격리) / Restore(복원) / DeployDecoy / BlockZone / Failsafe(INS전환).

  - Red: Recon / Exploit / Inject / Propagate / Persist / Impact.

- 보상(Reward) — 가용성 인식형 (핵심 혁신):

- R_blue = Σ(위협차단 가점) − Σ(침해 손실) − λ·(가용성 손실)   # 과잉대응·다운 시 큰 페널티
R_red  = Σ(공격 목표 달성) − μ·(노출·탐지 위험)             # ⚠️곱셈 금지→가중합(검증반영)

- → 대회 (공격+방어)×가용성을 학습 신호로 내재화. (CAGE의 "green 영향 중심" 보상 일반화)

## C3. 의사결정 코어 — 하이브리드 (왜 이렇게?)

- (a) 도메인 휴리스틱: Canary/Whistle, RAIM 임계, 명령 화이트리스트 등 검증된 규칙. → 즉시 동작·해석가능·경량(임베디드 적합). CAGE에서 휴리스틱이 RL을 이긴 근거.

- (b) RL(PPO): 휴리스틱으로 안 잡히는 미묘한 상황의 정책 최적화. DQN 회피(부분관측·노이즈 불안정), Stable-Baselines3 사용.

- (c) LLM 에이전틱 추론: novel·복합 상황 해석, 다단계 계획, 도구 선택(예: "이 알람 조합은 A4 재전송 의심 → B3 활성화"). 느린 고수준 판단 담당.

- (d) 안전 가드(Safety Guard): 어떤 정책도 가용성·안전 제약 위반 행동은 차단(예: 비행 중 전체 재시작 금지). 계층형 = 상위 LLM 플래너 + 하위 휴리스틱/RL 실행기.

## C4. 학습 전략

- 자가대전(Self-play): Blue↔Red 동시 강화로 강건성.

- 커리큘럼: 단순 공격(A2)→복합(A1 군집)으로 난이도 상승.

- Green 시뮬레이션: 정상 트래픽 주입으로 오탐 억제·가용성 측정 현실화.

- sim-to-real 고려: 임베디드 자원/지연 제약을 학습에 반영 → 실제 이식성(차별점).

## C5. 혁신 포인트 (보고서 강조)

- 가용성 인식 보상함수 — 대회 채점을 에이전트 목표로 내재화(직접적·논리적).

- 휴리스틱+RL+LLM 3중 하이브리드 — CAGE 교훈 기반, 해석가능성+적응성+계획성.

- 임베디드 sim-to-real — "게임을 넘어 실전"(CAGE의 공인된 한계를 우리가 메움).

- Blue/Red 공용 골격 + self-play — 공격·방어를 한 프레임워크로(설계 일관성).

## C6. 구현 스택 (라이선스 확인 — 모두 허용적)

- RL: Stable-Baselines3(MIT), 환경: Gymnasium/PettingZoo(MIT). 그래프: PyTorch Geometric(필요 시).

- 로봇/도메인: PX4/ArduPilot(BSD/GPL 주의 — GPL은 고지), ROS2(Apache-2.0), QGroundControl.

- LLM: API 또는 오픈웨이트(라이선스 확인). 탐지: scikit-learn(BSD), River(시계열).

- ⚠️ 카피레프트(GPL) 사용 시 규정상 사전 고지 의무 → 가급적 Apache/MIT/BSD 위주.

## C+ 대안 / 다양화 아키텍처 아이디어

핵심 설계(C1~C7)는 휴리스틱+PPO+LLM 하이브리드. 아래는 보고서 다양성용 대안·변형.

- C8. GNN 기반 정책(그래프 표현) — 근거: 군집/네트워크는 본질적으로 그래프. 노드=드론/호스트·엣지=링크, 행동을 노드 단위 함수로 → 네트워크 크기 자동 확장·미관측 토폴로지 zero-shot(Cybermonic GNN+PPO). 무작위 군집 구성에 강함.

- C9. 계층형 MARL(CTDE) — 근거: CC3는 드론당 blue 1개(분산 방어). 중앙학습·분산실행(MAPPO) + 상위 조정자. 단 무작위 초기화 적응·파라미터 공유 병목 주의(검증 교훈).

- C10. Decision Transformer / 시퀀스 모델 — 근거: 오프라인 RL·임베디드 경량. 과거 (관측·행동·보상) 시퀀스로 행동 예측 → 자원 제약 유리.

- C11. 앙상블 정책 — 근거: 단일 정책 과적합 회피, CAGE에서 앙상블이 일반화 우수. 다수 정책 투표/선택.

- C12. LLM-as-Judge / 설명가능 계층 — 근거: 사람이 읽는 incident 판단·심사 보조. 추론루프 밖 사후 설명(데모·보고서 가치).

- C13. 월드모델 기반(model-based RL) — 근거: 동역학 학습으로 샘플효율↑·위협 전개 선제 예측.

- C14. 뉴로심볼릭(규칙+학습) — 근거: 도메인 규칙(MAVLink 검증·RAIM)은 심볼릭, 미세조정은 학습 → 해석가능성+적응성.

## ✅ PART C 검증 반영 (근거: AI아키텍처_검증.md, 2023~25 SOTA 교차검증)

평결: 우리 ③ 설계는 방향이 최신 SOTA와 일치(강점). 단 15일에 맞춰 범위 축소 + 보상식 1건 정정.

- ✅ Blue/Red/Green + 가용성 보상 = CAGE CC4 표준과 동일 → "발명"이 아닌 **"검증된 표준 채택"**으로 어필.

- ✅ R_blue(덧셈 + λ·가용성손실) 타당. 단 셰이핑 항은 희소·최소화(과다 셰이핑 = reward hacking 위험).

- ⚠️ R_red 정정(중요): 곱셈 ×availability_factor → 가중합으로 분해: R_red = Σ(공격목표) − μ·(노출·탐지 위험). 가용성 곱셈은 대회 "채점식"에만, 에이전트 "보상"은 덧셈으로. (근거 arXiv:2604.08805 — 곱셈은 그래디언트 소실/폭주·reward hacking)

- 🟡 LLM은 추론루프에서 빼고 "오프라인"으로 — ① 보상설계(Eureka식) ② PPO 부트스트랩(action prior를 확률분포로; 단일행동 추천 금지) ③ incident 설명·데모. (8B=3.69s/step → 임베디드 실시간 불가, arXiv:2509.05311 / 순수 LLM 방어는 장기 누적보상서 RL에 밀림 2505.04843)

- 🟡 하이브리드 = "계층 분리": 휴리스틱=action-masking(위험·불가 행동 사전 제거), RL=PPO 정책, LLM=상위 계획(오프라인), 가드=hard shield(green 차단 금지·임무 중 핵심호스트 재시작 제한). SMT/Lyapunov 형식검증은 과함.

- 🟡 Red는 FSM+ATT&CK 스크립트형 유지(자율 LLM red 성공률 ~31%·무한루프 → 재현성 우선).

- 🟡 환경은 CC4 / Cyberwheel / CybORG++ 채택(직접 구현 금지 — 시간 낭비).

- 📊 평가지표: 보상 외 MTTD/MTTR · 가용성 유지율 · 침해 호스트 수 + 다중 시드.

- 🧩 sim-to-real: 관측을 실제 센서/로그에 grounding + 지연·노이즈 domain randomization + teacher-student distill(LLM teacher→경량 RL student 임베디드 배포).

- 🗓 15일 구성안: D1–3 환경+휴리스틱+가드 / D4–9 PPO(masking·희소보상·λ가용성) / D10–12 LLM 오프라인+제한 self-play / D13–15 지표·데모.

직접 인용처(③ 정당화용): UGV 사이버 IR-RL arXiv:2410.21407, LLM=ACD 2505.04843, LLM+RL 통합 2509.05311, 환경/보상 합의 2604.08805, Safe RL 2505.17342.

## 🔭 다음 구체화 TODO

- A1·A2·A4 킬체인 다이어그램(단계별) 작성

- B5 Canary/Whistle 의사코드 + B2 INS-GNSS 잔차 임계 설계

- C1 아키텍처 정식 다이어그램(그림) + C3 보상함수 구체 파라미터

- 공격↔방어↔에이전트 행동 매핑을 하나의 표로 통합(보고서용)