# 실험·테스트 설계 — 검증된 설계의 sim 측정 (코드팀 핸드오프 v2)

목적: 기술 검토로 확정된 설계의 핵심 주장을 CybORG/팀레포(Burugi/DAH-2026)에서 측정해 보고서 §결과로 만든다. 예선 범위 밖(본선 대비) · 코드팀 실행. 선행: 검토_종합.md(설계 확정) · 코드팀_구현가이드.md(S1~S4·M1~M4) 원칙: 잘못된 설계를 테스트하면 환경시간 낭비 → 검토로 확정된 것만 측정. sim 실현 가능분(A1·A3·A7·복합)만 실험, 나머지는 §위협모델(개념).

## 1. 가설 (검토에서 도출)

| ID | 가설 | 근거(검토) |
| --- | --- | --- |
| H1 | 휴리스틱+RL 하이브리드(M3)가 단독 휴리스틱(M1)·PPO(M2)보다 누적보상·가용성 유지율 우위 | CAGE 교훈 재현(휴리스틱>순수RL) |
| H2 | 가용성 인식 보상(−λ·가용성손실)이 과잉대응을 줄여 ×가용성 점수↑ | C2·C4 자해 회피 |
| H3 | 효과 기반 다층 방어(B20)가 *학습에 없던 red 변형(미지 공격)*에도 가용성 유지 | C1 미지공격 프레임 |
| H4 | A3 시각 스푸핑이 B3 서명 anti-replay를 우회(결합 취약), RTC·단조시퀀스 보강 시 차단 | C2 결합 취약 |

## 2. 환경·시나리오 (팀레포 config)

| ID | 시나리오 | red/config | 미지화(held-out) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 웜 확산 | RedDroneWorm / baseline·defended | 확산 타이밍·대상 선택 변형 |
| S2 | GPS 스푸핑 | gps_spoof(fleet.py) / defended | 점진 드리프트 속도(A3-slow) |
| S3 | 재밍 | jam(fleet.py) / fsm_red | 반응형 재밍 패턴 |
| S4 | 복합(웜+재밍+GPS) | combined | 다영역 타이밍 |
| (red 변형) | FSM red | DroneRedAgent | 학습 미관측 정책 |

미지 공격 대용: 학습 때 안 본 red 변형/파라미터 = "처음 보는 공격" 프록시. H3 측정의 핵심.

## 3. 모델 (정해진 action 집합 내)

| 모델 | 정의 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 휴리스틱(react/remove/retake + Canary/Whistle) | ★ 먼저 |
| M2 | PPO(SB3, inference-only action-masking) | ★ |
| M3 | 하이브리드(휴리스틱 mask + PPO) | ★★ 주력 |
| M4 | GNN+PPO | 옵션(범용성 보조, 성능 주력 아님 — 검토 반영) |

## 4. 측정 지표

- 1차: 누적 reward · red_owned(감염 수) · 가용성 유지율(green 성공률) · F1(jam/gps 탐지)

- 2차: MTTD/MTTR · 과잉대응 횟수(자해 지표) · gps_err(before→after)

- 다중 seed(≥5) 평균±분산. (검토: 보상 외 MTTD/MTTR·가용성유지율 필수)

## 5. 실험 매트릭스

- M1~M3 × S1~S4 × seed5 = 60 run (M4는 S1·S4만 = +10). analyze.py로 summary.csv 집계.

## 6. 핵심 실험 3종 (검토 발견 직결 · 보고서 킬러 그래프)

### E1. 모델 비교 (H1·H2)

- M1~M3 × S1~S4, 누적보상·가용성 유지율·과잉대응 횟수.

- 기대: M3 최상위. 가용성 인식 보상 ON/OFF 대조로 H2(자해 감소) 입증.

### E2. 미지 공격 일반화 (H3) — B20/C16 핵심, 가장 차별적

- 학습: red 변형 부분집합. 테스트: held-out 변형(점진드리프트·다른 확산타이밍·노이즈 한도 은밀).

- 측정: in-distribution vs held-out 탐지율·가용성 유지율 → 일반화 곡선.

- 정직한 대조(검토 C1): A19형(노이즈 한도 은밀)은 L1 단독 탐지율이 낮음을 그대로 보이고, L2 교차검증(다중센서 일관성)·합의(Canary/Whistle) 추가 시 회복됨을 대조 → "단일 탐지 한계 → 다층 보완" 주장을 수치로 입증.

### E3. A3↔B3 결합 취약 재현 (H4)

- 시각 스푸핑 주입 → 기본 B3(GPS시각 타임스탬프) 서명 우회 성공률 측정 → RTC·단조 시퀀스 카운터 보강 후 차단율 대조.

- 산출: 결합 킬체인 성립 + 보강 효과 = 공격(A3+A2)·방어(B3 보강) 양쪽 깊이.

- ⚠️ CybORG가 MAVLink 서명·시각을 직접 모델하지 않음 → fleet.py 합성 신호 레벨에서 추상화로 재현(개념 입증), 실 MAVLink는 §위협모델 서술(정직 표기).

## 7. 합격 기준 (설계 검증)

| 기준 | 통과 조건 |
| --- | --- |
| H1 | M3 보상·가용성 ≥ M1·M2 |
| H2 | 가용성 인식 보상 ON이 과잉대응↓ + ×가용성 점수↑ |
| H3 | held-out 가용성 유지율 ≥ 목표치(다층 적용 시), L1단독 대비 다층 우위 |
| H4 | 보강 전 우회 성립 / 보강 후 차단 |
| 결론 | 측정 최상위 모델 = 본선 에이전트 채택 |

## 8. 레포 작업 매핑 (코드팀)

| 실험 | 레포 작업 |
| --- | --- |
| E1 | agents.py blue_action() M1~M3 분기 + run.py/analyze.py summary.csv |
| E2 | held-out config 세트 + L2 교차검증·합의 모듈(defense.py 확장) + 일반화 곡선 plot |
| E3 | fleet.py 시각 스푸핑 합성 신호 + B3 서명/RTC 토글 + 우회/차단율 로깅 |
| 공통 | plot.py/render.py 재사용, 다중 seed |

## 9. 리스크·정직 표기

- 추상화 한계: E3 등은 CybORG 미모델 부분을 합성 신호로 개념 재현 → 보고서에 "sim 추상화 수준" 명시(실 프로토콜은 위협모델).

- 비용: 학습 seed 비용 → M3 우선, M4 옵션. E2가 가장 가치 높으니 우선순위 E2≈E1 > E3.

- 순서: 설계 확정(완료) → E1(기준선) → E2(차별화) → E3(결합) → §결과 투입.