# 공·방 시나리오 아이디에이션 + AI 에이전트 아키텍처 설계 (통합본)

형식: 아이디어별 [시나리오 / 공격(방어) 형태 / 검토 의견 및 채용 여부]. 채용 등급: S(무조건 채용) · A(강력추천 신규) · B(축소) · C(보류) · 제외/F. ※ 기존 팀 작성분 유지 + 🆕 신규(우리 리서치) 추가. 중복 제거 완료.

# ① 공격 시나리오 설계 (30pt — 공격 전략의 창의성·기술적 완성도)

### 📊 채용 순위 요약

| 등급 | 아이디어 |
| --- | --- |
| S | 1.적대적 패치 · 2.GNSS 스푸핑 · 3.MAVLink 하이재킹 · 4.ROS2 /cmd_vel 플러딩 · ★5.공급망 군집 웜(🆕 대표) |
| A(🆕) | 6.SwarmFuzz 군집 전파 · 7.Raven 은밀 의미론 · 8.Incalmo LLM kill-chain · 9.VLM 프롬프트 인젝션 |
| B | 10.SATCOM 와이퍼 |
| C | 11.C2 스피어피싱 |
| 제외/F | 12.펌웨어 퍼징/DroneID · 13.RF 재밍 · 14.RQ-170 나포 · 15.UGV 물리/PLC |

## [S급] 아이디어 1. AI 적대적 패치(Adversarial Patch)를 통한 표적 인식 무력화 공격 (비전 인식 계층)

- 시나리오 가볍게 정리: 드론이 정찰 및 종말 유도를 위해 카메라 기반 객체 탐지 모델을 구동할 때, 지상 군용 자산 표면에 특수한 시각적 패치 무늬를 배치하여 인식을 차단(Object Vanishing)하거나 오분류를 유도하는 공격입니다.

- 공격 형태: 공격 측 AI 에이전트가 드론의 고도별 렌즈 화각, 모션 블러, 태양 입사각 등 실시간 환경 변수 섭동을 학습합니다. 이를 경계 가중치 손실 함수 최적화 루프에 반영하여 카메라 각도가 변해도 신경망 가중치를 완벽하게 왜곡시키는 저주파 견고 적대 패치(LFRAP) 텍스처를 자율적으로 생성하고 투사합니다.

- 검토 의견 및 채용 여부: 무조건 채용(S급). 순수 모델 레벨의 소프트웨어 공방이라 가상 환경에서 구현 난이도가 가장 낮으면서도, 인공지능 해커톤의 본질인 최적화 알고리즘 대결을 시각적으로 가장 직관적이게 보여줄 수 있어 임팩트가 매우 큽니다.

## [S급] 아이디어 2. GNSS 스푸핑 기반 좌표 및 시간 데이터 변조 경로 이탈 공격 (항법 계층)

- 시나리오 가볍게 정리: 보안 서명이 존재하지 않는 민간용 GNSS L1 대역의 전파 취약점을 이용하여, 기체 수신기에 가짜 위성 궤도 데이터를 주입함으로써 드론이 자신의 위치를 오인하고 작전 구역 밖 적대 지역으로 무단 이탈하게 만드는 정밀 기만 공격입니다.

- 공격 형태: 단순히 좌표를 급격하게 바꾸면 방어 로직에 바로 차단되므로, 공격 AI 에이전트(강화학습 PPO 등)가 방어 측의 카이제곱 검사 임계값 장벽을 실시간으로 추정합니다. 들키지 않을 만큼만 미세하게 가상 좌표계 오차를 누적시키는 점진적 표류(Gradual Drift) 제어 벡터를 동적으로 생성 및 주입합니다.

- 검토 의견 및 채용 여부: 무조건 채용(S급). 실제 우크라이나 전쟁 등 현대 전장에서 가장 빈번하게 발생하는 핵심 전술 위협이며, 물리적 센서 데이터 스트림을 코드로 모사하기에 규격이 명확하여 기술적 완성도 확보에 유리합니다.

## [S급] 아이디어 3. MAVLink 프로토콜 세션 하이재킹 및 가짜 명령 주입 공격 (통신 계층)

- 시나리오 가볍게 정리: 무인이동체 표준 경량 프로토콜인 MAVLink의 레거시 암호화 부재 및 발신처 인증 누락 약점을 찌르는 공격입니다. 비행 중인 무선 링크 세션에 침투하여 비행 경로를 변조하고 지상통제소 화면을 속여 군 자산의 통제권을 무력화합니다.

- 공격 형태: 기체가 능동 비행 상태일 때 시스템 ID와 컴포넌트 ID를 가로챕니다. 드론 메모리에 적재된 정찰 웨이포인트를 파괴하는 가짜 명령 패킷(MISSION_COUNT = 0)을 고속 주입하여 제자리 정지비행을 강제하는 동시에, 지상통제소(GCS) 측에는 정상 위도와 경도를 담은 위조 데이터 스트림(GLOBAL_POSITION_INT)을 송신하여 인간 관제사의 개입 타이밍을 원천 박탈합니다.

- 검토 의견 및 채용 여부: 무조건 채용(S급). UAV 도메인의 통신 규격을 가장 직관적으로 보여주며, Python 가상 데이터 발생기를 구축하여 패킷 조립 및 인젝션 로그를 연출하기에 실무적으로 매우 최적화되어 있습니다.

## [S급] 아이디어 4. ROS 2 미들웨어 노드 침투 및 /cmd_vel 토픽 플러딩 공격 (제어 계층)

- 시나리오 가볍게 정리: 사족보행 UGV나 전술 차량 내부의 분산 컴패니언 컴퓨터 프로세스 간 데이터를 중계하는 ROS 2 미들웨어를 타깃으로 삼는 공격입니다. 보안 확장 기능(SROS2)이 비활성화된 기본 DDS 버스의 취약점을 잡고 들어가 구동계 제어권을 장악합니다.

- 공격 형태: 개방된 외부 원격 API 포트나 SSH 취약점을 통해 쉘 권한을 임의 확보한 후, 백그라운드에 위조 토픽 퍼블리셔 노드를 은밀히 실행합니다. 차량의 선속도와 각속도를 담당하는 핵심 제어 통로인 /cmd_vel 토픽에 극단적인 가속 및 최대 회전 제어 명령 트래픽을 초당 수백 회 무차별 주입(Topic Flooding)하여 구동 드라이브의 물리적 탈조 및 자산 완파 충돌을 자행합니다.

- 검토 의견 및 채용 여부: 무조건 채용(S급). 비전, 항법, 통신에 이어 로봇 및 기체의 '최종 제어 단 stage'까지 전체 스택을 커버했다는 명분을 완성해 줍니다. 뒤에서 서술할 수학적 방어 모델과의 결합도가 높아 고득점에 필수적입니다.

## ★[S급·🆕] 아이디어 5. 공급망 펌웨어 트로이목마 → 군집 웜 확산 (공급망/군집 계층) — 대표 시나리오

- 시나리오 가볍게 정리: 개별 기체가 아닌 드론 군집(swarm) 전체를 노리는 공격입니다. 제조·OTA 단계에서 펌웨어에 휴면 트로이목마를 심고, 트리거(시간/명령/위치) 시 활성화되어 MANET을 통해 인접 드론으로 웜처럼 자가 확산, 정보 탈취 또는 허위 텔레메트리를 주입합니다.

- 공격 형태: 공격 AI 에이전트가 확산 타이밍·대상 드론을 자율 선택(탐지 회피 위해 점진 확산), 통신 단절 구간을 노려 활성화합니다. 즉시 추락이 아닌 은밀 잠복 + 선택적 유출로 가용성을 유지하며 득점(스텔스·지속형).

- 검토 의견 및 채용 여부: 무조건 채용(S급)·대표 시나리오. 기존 1~4가 단일 기체 중심이라면 본 아이디어는 '군집 확산' 차원을 더해 커버리지를 완성합니다. 무엇보다 국제 공식 벤치마크 CAGE Challenge 3가 정확히 이 위협모델(드론 군집+펌웨어 트로이목마+웜)로 검증되어, CybORG RedDroneWorm으로 직접 구현·실험 가능(방산 현실성 + 벤치마크 권위 동시 확보). 학술 백본: IoT Goes Nuclear(무선 웜 도시규모 확산 실증, IEEE S&P 2017).

## [A급·🆕] 아이디어 6. SwarmFuzz — 단일 노드 스푸핑 → 군집 연쇄 충돌 (군집 동역학)

- 시나리오 가볍게 정리: 군집 중 단 한 대에만 GPS 스푸핑을 가해도, 군집 협조 제어 알고리즘의 상호작용을 통해 나머지 드론이 연쇄적으로 경로 이탈·충돌하는 비대칭 파급 공격입니다.

- 공격 형태: 그래프 이론 + gradient-guided 최적화로 "어느 한 대를 어떻게 흔들면 군집 전체가 무너지는지" 공격 파라미터를 자동 탐색(무작위 대비 ~10배 성공). 군집이 클수록 더 취약.

- 검토 의견 및 채용 여부: 강력 추천(A급). 1점 공격→군집 전파라는 강력한 메시지 + 아이디어 5(군집 웜)와 시너지. 근거: SwarmFuzz(DSN 2023, 코드 공개).

## [A급·🆕] 아이디어 7. Raven — 센서 노이즈 한도 내 은밀 의미론 공격 (탐지 회피 극대)

- 시나리오 가볍게 정리: 군집 항법을 무너뜨리되 주입값을 센서 노이즈 범위 안 + 시공간 일관성으로 유지해 임계 기반 탐지를 회피하는 공격(교착·몰이·충돌 유발).

- 공격 형태: 시간논리 + 확률최적화로 "최소 변위·최소 주입"의 은밀 공격을 자동 탐색(단 1회 주입으로도 군집 붕괴).

- 검토 의견 및 채용 여부: 강력 추천(A급). **"왜 단순 임계 탐지만으론 부족한가"**의 직접 근거 → 방어(카이제곱/CUSUM)의 고도화 명분. 근거: Raven(USENIX Security 2025).

## [A급·🆕] 아이디어 8. Incalmo — LLM 기반 kill-chain 자율 실행 (공격 자동화)

- 시나리오 가볍게 정리: LLM 공격 에이전트가 "pivot → 자격증명 탈취 → 정보 유출" 같은 선언적 고수준 태스크만 받아 다중호스트 공격 체인을 자율 실행합니다.

- 공격 형태: attack-graph가 환경 상태로부터 취약점 연쇄 경로를 동적 추천 → 추상화 계층이 실제 도구로 번역(40개 환경 중 37개 성공).

- 검토 의견 및 채용 여부: 추천(A급). 우리 공격 에이전트의 "정해진 행동, 무한한 조합" 자율 연쇄를 학술적으로 뒷받침. 근거: Incalmo(arXiv:2501.16466, 원문 확인).

## [A급·🆕] 아이디어 9. VLM/VLA 프롬프트 인젝션 — 방어 AI 인지층 탈취 (메타 공격)

- 시나리오 가볍게 정리: ISR 영상·표적식별에 시각-언어 모델(VLM)을 쓰면, 장면 속 이미지에 은닉(스테가노)한 명령으로 에이전트의 인지·행동을 통째로 탈취할 수 있습니다.

- 공격 형태: cross-modality 자극으로 모델 정렬(alignment)을 깨뜨려 "시각 입력을 덮어쓰는" 행동 붕괴(SOTA VLM 4종 취약).

- 검토 의견 및 채용 여부: 추천(A급). **"방어가 AI면 그 AI가 곧 표적"**이라는 메타 논점 → ③ 에이전트의 자기위협 분석으로 차별화. 근거: arXiv:2507.22304 외.

## [B급] 아이디어 10. SATCOM 사이버 공격 및 위성 모뎀 서버 와이퍼 배포 (Viasat KA-SAT 사례 모사)

- 시나리오 가볍게 정리: 실제 2022년 러-우 전쟁 초기 발생한 위성망 공격을 모사하여, 잘못 구성된 VPN 장비로 신뢰관리망에 진입한 후 위성 모뎀 관리 서버를 타깃으로 정당 명령 위장 파괴 패킷을 전송하고 AcidRain과 같은 와이퍼 악성코드로 펌웨어를 플래시 소거하는 킬체인입니다.

- 공격 형태: AI 공격 에이전트가 정해진 단계를 수행하는 구조로, 정찰 에이전트가 네트워크 토폴로지를 자율 탐색하여 다음 침투 측면 기동(Lateral Movement) 경로를 스스로 판단하고 최종 펌웨어 와이퍼 배포를 실행합니다.

- 검토 의견 및 채용 여부: 보류 및 축소(B급). 공격 흐름과 절차가 이미 세상에 고착화되어 정형화되어 있으므로 AI 에이전트 고유의 자율 정찰/판단 요소를 극적으로 강조하지 않으면 단순 정적 스크립트 자동화 툴로 오인받아 완성도 배점에서 불리할 수 있습니다.

## [C급] 아이디어 11. C2 지휘통제 플랫폼 스피어피싱 및 위성통신 연결정보 탈취 공격

- 시나리오 가볍게 정리: 위조 인증서 갱신 경고 등의 악성 PDF 문서가 첨부된 이메일로 전장인식 플랫폼 운영자를 피싱하여 자격증명을 탈취하고 내부망에 진입하여 스타링크 위성통신 연결 정보를 유출하는 소셜 엔지니어링 킬체인입니다.

- 공격 형태: 정적 템플릿이 아닌 AI 공격 에이전트(LLM 기반)가 특정 부대 및 타깃 직책에 맞춤화된 자연어 텍스트 문구를 자동 생성하고, 이메일 보안 솔루션 탐지 회피를 위해 문구를 문맥적으로 실시간 반복 변형(A/B 테스트 기법)하며 페이로드를 전달합니다.

- 검토 의견 및 채용 여부: 보류 및 쳐낼 후보(C급). 소셜 엔지니어링과 악성코드 침투 시나리오는 전형적인 엔터프라이즈 보안 영역에 가깝습니다. 이번 해커톤의 본질인 UAV/UGV 제어 도메인 특수성을 직접 어필하기 어렵고, 자율 공방의 동적 데이터 시연을 로그 스트림으로 시각화하기에 복잡도가 높습니다.

## [제외/F급] 아이디어 12~15 (기존, 유지)

- 12. 드론 펌웨어 취약점 퍼징 및 DJI DroneID 스니핑 — 제외/탈락. 취약점 스캐닝·퍼징은 기존 레거시 자동화 보안 도구로도 충분히 가능하여 'AI 실시간 공방전·에이전틱 자율 루프'의 임팩트가 떨어짐.

- 13. 물리적 RF 재밍 / Starlink 물리 재머 — 완전 제외(F급). 물리 RF 간섭은 SW·클라우드 시뮬레이션 내에서 AI 에이전트가 직접 수행·제어할 수 있는 논리적 행위 범주를 벗어나 구현 불가.

- 14. RQ-170 GPS 나포(2011 이란) — 완전 제외(F급). 메커니즘이 물리 스푸핑인지 단순 오작동인지 미군 전문가 사이에서도 논쟁적 → 인과·설계 근거 불분명으로 완성도 감점 위험.

- 15. UGV 물리 파괴전 / PLC 제어시스템 공격(CyberAv3ngers) — 완전 제외(F급). UGV 물리 파괴는 화력 기동 영역이라 사이버 요소 없음, PLC는 산업제어(ICS) 표적이라 UAV/UGV 도메인 특수성 부적합.

# ② 방어 전략 수립 (25pt — 방어 아키텍처의 견고성·실현 가능성)

## [기존] 방어 1. MAVLink 무결성 서명 강제화 및 LSTM-Autoencoder 시계열 이상 탐지 (↔ 공격3)

- 방어 아키텍처 및 실현 가능성: MAVLink 2.0 규격의 핵심 필드인 SHA-256 비대칭 서명 검증 모듈을 시스템 전단에 배치하여 1차적으로 무인가 패킷을 즉시 필터링·드롭합니다. 레거시 서명 미지원 환경의 예외적 전장 상황에서는, 연속 유입되는 맥박 신호(Heartbeat)의 수신 지연(Jitter)과 패킷 프레임 크기 변위를 입력으로 삼는 LSTM-Autoencoder 시계열 신경망을 구동합니다.

- 방어 형태 및 복구 메커니즘: 재구성 손실(Reconstruction Loss)이 임계치를 돌파하는 순간 적대적 트래픽 주입으로 자율 판단 → 침투 채널 관리 프레임 강제 해제(Management Frame Protection)로 세션을 물리 격리, 오염 명령 드롭 후 안전 제자리 정지비행(Safe Hovering) 모드로 추락 방어.

## [기존] 방어 2. 다중 센서 융합 칼만 필터 및 카이제곱(Chi-Square) 일관성 검사 (↔ 공격2)

- 방어 아키텍처 및 실현 가능성: GPS 전파의 기하학적 왜곡을 실시간 감시하기 위해 오토파일럿 내부 상태 공간 방정식의 잔차(Residual)를 분석하는 다차원 비선형 확장 칼만 필터(EKF) 솔버를 탑재합니다.

- 방어 형태 및 복구 메커니즘: GPS 변위 속도 벡터와 INS 종축 가속도, Optical Flow 변위를 칼만 필터 상에서 상호 대조. 물리 동역학 한계를 초과하는 미세 불일치가 누적되어 카이제곱 검사 임계치를 상회하면 GPS 신뢰도 가중치를 0으로 강제 마스킹 → 순수 추측항법(INS Dead Reckoning)으로 전환, 비상 안전 홈 좌표(Secure RTL)로 안전 복구.

## [기존] 방어 3. 경량 컨볼루션 오토인코더(CAE) 및 ADAV 역추적 복원 (↔ 공격1)

- 방어 아키텍처 및 실현 가능성: 온보드 YOLOv8 비전 추론 전단에 프레임 입력 큐를 필터링하는 경량 신경망 + 일관성 검증 모듈을 실시간 결합.

- 방어 형태 및 복구 메커니즘: 연속 프레임 간 출력 변량 오차(MSE)를 검정하는 ADAV 모듈로 Object Vanishing 구간을 식별 → Guided Backpropagation 역추적으로 적대 노이즈 픽셀 군집을 특정, Zero-masking 차단 + CAE 전처리기로 텍스처 복원·평활화 → YOLOv8 재전달로 신뢰도 90%+ 회복.

## [기존] 방어 4. 동적 행동 마스킹(Dynamic Action Masking) 계층 바인딩 (↔ 공격4)

- 방어 아키텍처 및 실현 가능성: 미들웨어 의사결정 레이어(Softmax 출력단) 직전에 임베디드 안전 동역학 물리 규칙 솔버를 하드코딩 인터셉트 결합. 내부망이 오염돼 자가 파괴 명령이 내려져도 필터 레벨에서 물리 차단.

- 방어 형태 및 복구 메커니즘: 설계 임계 속도·조향각 한계의 가용 행동 마스크 m(s)를 상시 연산. 변조 /cmd_vel로 비정상 로짓 z(s)가 유입돼 마스크 위반 시 z_m(s) = z(s) + (1 − m(s)) ⊙ (−∞)로 불량 로짓을 −∞ 처리 → Softmax 통과 시 확률 0% 강제, 안전속도 즉시 집행 + 인가 SROS2 채널로 마이그레이션 복구.

## ★[🆕] 방어 5. 군집 웜 대응 — Canary & Whistle + 합의 기반 자율교정 (↔ 공격5·6)

- 방어 아키텍처 및 실현 가능성: 군집 차원 공격(웜·SwarmFuzz)에 대응. 각 드론이 주기적 ID 하트비트(Canary)를 방송 → 멈춘 이웃을 감염 의심 → 감염 ID를 군집에 전파(Whistle)해 격리. (CC3 우승작 휴리스틱, 구현 단순·고득점)

- 방어 형태 및 복구 메커니즘: "감염 vs 재밍" 구분을 위해 SNR 교차검증(SNR 정상인데 침묵=감염). 합의(Raft/BFT) 기반 P2P 거리측정으로 오염된 위치보고를 군집이 자율 교정(SwarmRaft: 노드 50% 손상돼도 일관성 유지) → 격리·회항이 아니라 교정 후 임무 지속으로 가용성 보존.

## ★[🆕] 방어 6. 공격유형별 차등 복구 (가용성 인식 RL) — 횡단 원칙 ★핵심

- 방어 아키텍처 및 실현 가능성: 대회 채점식 (공격+방어)×가용성에서 과잉 대응(전면 차단·재시작)은 가용성 손실로 자해가 됨. 따라서 공격 유형에 따라 복구 깊이를 차등화: 스푸핑→상태추정 복원(deep) / DoS→채널 전환(shallow) / 노드탈취→합의 재선출. (CPS 복구 taxonomy의 연구공백을 메우는 신규성, arXiv:2404.04472)

- 방어 형태 및 복구 메커니즘: 대응 사다리 ①모니터링 → ②선택적 격리 → ③페일세이프(INS) → ④(최후)복원을 가용성 인식 보상으로 학습. 보상 과잉대응 −10 / 정지(가용성) −1 / 임무 +50으로 보안-가용성 균형을 직접 최적화(FFI 실사례 arXiv:2410.21407). → 위 방어 1~5의 "복구" 단계를 관통하는 상위 원칙.

# ③ AI 에이전트 아키텍처 (25pt — AI 에이전트 설계의 구체성·혁신성)

## [기존] 군 지휘체계(C2)·OODA 루프 기반 멀티 에이전트 계층화 설계

사람 개입 없이 자율 인지·대응하도록 OODA(Observe·Orient·Decide·Act) 루프를 모방, 공격·방어 멀티 에이전트 군집을 계층화 설계.

공격 에이전트 군집 (Red Team):

- 정찰 에이전트: 노출 포트 스캐닝·무선 패킷 스니핑·환경 파라미터(고도/화각/조도) 상시 수집(관측).

- 공격 기획 에이전트: 방어 탐지 임계·EKF 카이제곱 한계선 회피 위해 RL(PPO/DQN)로 최적 주입 타이밍·노이즈 강도·인젝션 스케줄 연산(판단·결심).

- 페이로드 생성 에이전트: 가짜 MAVLink 패킷 조립 / 적대 패치 화소 드로잉 / 변조 /cmd_vel 명령 빌드(행동).

- 공격 실행 에이전트: 백도어 쉘·미들웨어 세션으로 페이로드 고속 인젝션·플러딩(행동).

방어 에이전트 군집 (Blue Team):

- 원격측정 모니터 에이전트: 상태 메시지·센서 RAW·네트워크/토픽 로그 실시간 파싱, 이상 분포 감시(관측).

- 위협 분석 에이전트: LLM 오케스트레이터로 "침투율 40% 도달", "GNSS 전력 서든 점프" 등 상위 전술 상황 인식·위험 스코어 산출(판단).

- 대응 기획 에이전트: 안전 물리 규칙 솔버 연동으로 동적 행동 마스킹·GPS 제로화 여부 최종 결심(결심).

- 복구 에이전트: 제어 로짓 −∞ 처리로 자멸 차단, INS Dead Reckoning·RTL 강제, 안전 SROS2 채널 마이그레이션 수행(행동).

Scenario Orchestrator (공방 동적 순환 루프): 상위 심판 에이전트가 정상 비행 데이터를 주기 스트리밍하고, 방어가 강건화(Adversarial Training)하면 공격이 더 정교히 우회(패치·드리프트) 재학습하는 동적 피드백 루프를 코드로 데모 → 사람 개입 없는 자율 공방의 구체성 검증.

## ★[🆕·보강] 벤치마크·구현 정합 (CAGE/CybORG + 코드팀 확정 방향)

위 OODA 멀티에이전트 설계를 검증된 표준 위에서 구현·평가한다.

- 벤치마크: 자체 환경 발명 ✗ → 기존 CybORG(CAGE) 표준 채택(LIG (공+방)×가용성을 환경 보상에 직접 반영하는 방식은 환경 대수정 필요해 미채택). 공식 CAGE 논문 레퍼런스 + CybORG 시각화 재사용.

- Action space: 자체 20개 발명 ✗ → CAGE CybORG 소수(약 8개) 행동 채택(Monitor/Analyse/Remove/Restore/Decoy/Block/Allow/Sleep). "정해진 행동, 무한한 조합"으로 자유도를 묶고, 본선 행동 변화 대비 범용성(의미단위 추상화·GNN 노드함수).

- 모델 비교(핵심 실험): 정해진 행동 내에서 M1 휴리스틱 · M2 PPO · M3 하이브리드(주력) · M4 GNN을 동일 조건 비교. 근거: CAGE 상위 1~3위가 휴리스틱 → 규칙기반+RL 하이브리드가 우승 공식.

- 가용성 인식 보상: 채점식을 학습 신호로 내재화하되 가용성을 곱셈이 아닌 덧셈 패널티로 분해(R_blue = Σ위협차단 − Σ침해손실 − λ·가용성손실; 곱셈은 reward hacking 위험).

- 결론: 정해진 행동 집합 내에서 가장 성능 좋은 모델(누적보상·가용성 유지율)을 본선 에이전트로 채택. (예상: 하이브리드 최상위)

- 차별화 3축: ① 임베디드×AI 도메인 현실성 ② 가용성 보존 설계 ③ 공격유형별 차등 복구.

상세 근거·출처: 로컬 예선보고서_초안·인용논문_정리·확장아이디어_리서치.